Chocs élastiques :    page 1/3

Chocs élastiques

## I.    Chocs de billes de masses égales

Le but de l'expérience est de vérifier que les chocs proposés, de deux billes d'acier identiques, sont élastiques.

## Matériel à disposition

Billes sphériques d'acier de même diamètre ; pied à coulisse ; feuilles de papier carbone et de papier transparent ; instruments de géométrie et un petit toboggan muni de dispositifs permettant :

a)    le départ de la bille incidente à un niveau donné et sans vitesse initiale ;

b)    le réglage de l'excentricité relative des billes "à l'instant du choc".

## Eléments de théorie

Pour chaque choc étudié, la bille 2 est initialement immobile. Le système des deux billes de masses égales    m    pouvant être considéré comme isolé de toute action extérieure pendant le choc, on peut exprimer la conservation de la quantité de mouvement totale :

et donc            

où        est la vitesse initiale de la bille 1 et    ,        les vitesses finales des deux billes.

Si, par surcroît, le choc est élastique, la conservation de l'énergie cinétique totale    est vérifiée et on peut écrire :

et donc              

m

Direction de la trajectoire de    m2.

m

m

m

Lieu du choc

m

m

}d

a1'X

a2'X

a2'X

ligne    D    X

Juste avant le choc	à l'instant du choc	Juste après le choc

Comme il n'apparaît aucune variation de la quantité de mouvement de l'une ou de l'autre des deux billes dans toute direction perpendiculaire à la ligne    D    qui joint les centres des billes "à l'instant du choc", l'angle    a2'    que forme la vitesse        avec la direction de la vitesse    ,    est donné par :

,      où

d    est la distance entre le centre de    m2 et la ligne définie par la direction de        avant le choc    ;

D    est le diamètre d'une bille.

Par ailleurs, on démontre, à partir des relations        et    ,    que l'angle        entre les vitesses finales        et        est droit, pour toute valeur de    d    (    -D < d < D ).

suite au verso...

Chocs élastiques :    page 2/3

Si on représente les vecteurs     ,        et        par des flèches de même origine    O,    l'extrémité de ces flèches et l'origine    O    se trouvent sur un cercle de diamètre égale à    ,    centré au milieu    C    de la flèche représentant    .    Justifiez cela en utilisant le cercle de Thalès    ;     ^        et      .

O

Centre

P'2

P'1

a'2X

a'1X

P1

[P'1 ; P'2]    est un diamètre du cercle.

La quantité :     représente la perte relative d'énergie cinétique lors du choc. Elle mesure à quel point le choc est élastique. En théorie cette quantité est nulle.

I1

C1

C2

I2

B

Partie expérimentale

La bille incidente    b1    part toujours, sans vitesse initiale du même point    A    du petit toboggan.

Chaque choc étudié a lieu au niveau    B    (z = zB)    où la bille    b2    est initialement immobile.

Au niveau    B,    la glissière est horizontale de telle sorte que les trois vitesses     juste avant le choc    et        et        juste après le choc sont horizontales.

Sur la plaque horizontale ( O1 x y ) recouverte d'une feuille de papier carbone et d'une feuille de papier transparent, les points    O1    et    O2    (à repérer) sont les projections horizontales respectives des centres de la bille    b1    et de la bille    b2    "à l'instant du choc".

Les points    O1    et    O2    sont-ils à des positions fixes, où varient-ils avec le paramètre  d ?

Les points    I1 et      I2,    pour chaque choc étudié, sont les points d'impact des billes sur la plaque horizontale.

Le temps de chute    t    des deux billes est le même et satisfait : .    Donc    .

Les composantes horizontales    x    et    y    suivent un MRU.

Pour la bille    b1    :

Pour la bille    b2    :

On a aussi :     où    I0    est le point d'impact sur la plaque de la bille    b1,    si aucune bille n'est placée en    B.

Ceci permet de déterminer les trois vitesses qui nous intéressent, par des mesures de distances.

Chocs élastiques :    page 3/3

## Manipulations

a)	Mesurez le diamètre    D    des deux billes identiques mises à votre disposition, puis placez, sur la plaque horizontale, une feuille de papier carbone et une feuille de papier transparent.

b)	Pour    d = 0 [mm], repérez les positions    O1    et    O2.

c)	Mesurez la hauteur    zB    pour déterminer le temps de chute    tB    et déterminez ce temps    tB.

d)	Décalez le support de la deuxième bille que vous laisserez vide    (d = -17 [mm]), puis placez la bille incidente    b1    en position de départ (en A), l'électro-aimant devant être alimenté. Interrompez le courant de l'électro-aimant. La bille    b1    descend, parvient sur la plaque horizontale au point    I0    (repérez l'impact). La distance horizontale    O1I0    permet de déterminer la vitesse    v1    de la bille    b1    juste avant le choc. Répétez la même manipulation pour plusieurs descentes de la bille  b1.    Chaque impact doit être repéré. Vous adopterez une position moyenne    I0,    en tenant compte de la dispersion des impacts.

e)	Commencez par l'étude d'un choc avec    d = -14 [mm].    Repérez la position    O2.    Placez la bille    b1    en position de départ (en A) et la bille    b2    sur son support (niveau B) décalé de 14 [mm] dans le sens négatif de l'axe. Faites partir la bille    b1    et notez les positions d'impacts    I1 et    I2. Répétez la même manipulation plusieurs fois.

f)	Recommencez le point    e) avec des positions de support variant :

d = -12, -10, -8, -6, -4, -2,    0,    2,    4,    6,    8,    10,    12,    14    [mm].

Notez à chaque fois les positions d'impacts    I1 et    I2    et répétez la même manipulation plusieurs fois.

g)	Pour    d = 14 [mm],    repérez la position    O2.

h)	O1I0    représente un diamètre du cercle des impacts de la première bille. Notez sa valeur et repérez le centre de ce cercle.

i)	Pour    d =      0 [mm],    O2I2    représente un diamètre du cercle des impacts de la deuxième bille. Notez sa valeur et repérez le centre de ce cercle.

j)	Fortifiez les centres de ces cercles avec de l'adhésif, puis tracez-les. Vérifiez qu'ils passent proche des points d'impacts.

k)	Est-il nécessaire en pratique de tenir compte du fait que les origines    O1    et    O2    ne coïncident pas ?

l)	Pour quelques chocs choisis, déterminez les vitesses    v1, v'1, v'2    et les angles    a'1    et    a'2    et vérifiez à quel point les chocs sont élastiques.
Pour cela, un tableau contenant les valeurs suivantes est intéressant :

d        arcsin(d / D)        O1I1        v'1        v'12        a'1        O2I2        v'2        v'22        a'2        a'1 + a'2

Notez les valeurs :      D      ;      t      ;      O1I0      ;      v1      ;      v12        juste avant le tableau, avec leur incertitude.

Rappel :

m)	Quel conclusion tirez-vous de ce qui précède ?