Masses volumiques

octobre 2008

## Buts de l'expérience

Mesures de masses volumiques    r    de corps solides, liquides et gazeux.

## Définition

La masse volumique    r    d'un corps homogène est définie par le quotient de sa masse sur son volume :
,      en    .

Autrement dit, la masse volumique    r    est le coefficient de proportionnalité entre le volume et la masse d'un corps. Elle dépend de la substance du corps. Pour les solides et les liquides, elle dépend légèrement de la température et presque pas de la pression. Pour les gazeux elle dépend fortement de la température et de la pression.

## I. Masse volumique de substances solides.

## Matériel à disposition

m1

r

Un pycnomètre et une balance de précision.

Un pycnomètre est représenté sur la figure de gauche.

## Manipulations

Le pycnomètre est rempli d'eau distillée, jusqu'au repère    r.

m2

r

Ensuite, il doit être pesé pour déterminer sa masse    m1.

r

m3

Ensuite, pour chaque échantillon solide dont on cherche la masse volumique, on procède aux deux pesées    m2    et    m3    schématisées ci-contre.    Dans chaque cas, le pycnomètre doit contenir de l'eau distillée jusqu'au repère    r.    Toutes les manipulations doivent être faites avec soin. En cours d'opération, il faut éliminer les bulles d'air, compléter, si nécessaire, le volume d'eau et ne pas laisser de gouttes d'eau au-dessus du repère. Après chaque remplissage, essuyez le pycnomètre.

La masse volumique du corps solide s'écrit : .

Dans la théorie, vous justifierez cette formule.

La valeur de    reau    se trouve dans la table CRM ou peut être mesurée au moyen de la balance de Mohr décrite plus loin.

Comparez aux valeurs officielles, quand c'est possible.

## II. Masse volumique de substances liquides.

## Matériel à disposition

Une balance de Mohr représentée ci-contre, un plongeur de volume  V    connu, une éprouvette contenant le liquide dont on cherche la masse volumique, des cavaliers de différentes masses.

## Manipulations

Au préalable, équilibrez la balance dans l'air. Emplissez l'éprouvette d'eau distillée dont vous mesurez la température. Immergez le plongeur dans cette eau distillée. L'équilibre est rompu par la force d'Archimède et doit être rétabli par l'addition de cavaliers placés convenablement.

suite au verso...

Masses volumiques	page 2

La condition d'équilibre de la balance permet de déterminer la masse volumique du liquide étudié avec la formule :         Ici :

V = le volume du plongeur

d = la distance représentée sur le dessin de la page précédente.

Les    xi    représente les positions des différents cavaliers et    mi    leur masse.

Dans cette expérience :    m1 = 5,000 [g]    ;      m2 = 0,500 [g]    ;      m3 = 0,050 [g]    ;      V × d = 50,00 [cm4].

Justifiez cette formule dans la théorie.

Répétez les manipulations pour l'alcool (éthanol ) et le sulfate de cuivre mis à disposition, en n'oubliant pas de rincer et de sécher l'éprouvette et le plongeur entre chaque détermination de masse volumique.    Récupérez    l'alcool et le sulfate de cuivre !

## III. Masse volumique de substances gazeuses.

## Matériel à disposition

Un ballon de verre de volume    V    intérieur connu, une balance de précision, une pompe à vide.

## Manipulations

Pour l'air ambiant.

1)	Mesurez la masse    mgaz, 1    du ballon rempli d'air ambiant.

2)	Videz l'air contenu dans le ballon de verre à l'aide de la pompe à vide. Mesurez précisément la masse    mvide    du ballon vide de gaz.

3)	Remplissez-le ensuite d'air ambiant, puis mesurez précisément la masse    mgaz, 2    du ballon. Vérifiez que vous obtenez la même valeur que lors de la première mesure. Si ce n'est pas le cas, recommencez depuis le début.

La masse volumique du gaz s'écrit : .

Rappelons que la masse volumique d'un gaz dépend fortement de la température et de la pression.

En première approximation, la masse volumique d'un gaz est proportionnelle à la pression et inversement proportionnelle à la température exprimée en Kelvin.

Par exemple la variation relative de masse volumique d'un gaz entre 0 °C et    22 °C est de :

.        ( 0°C est la condition normale de mesure de masse volumique d'un gaz. )

La masse volumique diminue de 8,1% pour une augmentation de température de    0°C à    22°C.

La pression varie en fonction de l'altitude comme : .

P0 = la pression au niveau de la mer = 1,013 × 105 [Pa].

h    = l'altitude en mètres.

L'altitude du collège Claparède est de :    h » 420 [m],    donc    
PClaparède = .

La pression diminue de    4,9%    par rapport au niveau de la mer, donc la masse volumique diminue de 4,9%    par rapport à celle mesurée au niveau de la mer à 0°C, qui est celle fournie dans la table CRM.

Lisez l'avertissement des tables générales (page 161) de la table CRM pour déterminer la valeur officielle de la masse volumique de l'air à Genève, dans les laboratoires chauffés à environ 22 °C.

Ceci peut être préparé à l'avance !