Vitesse d'un projectile

## Buts de l'expérience

Mesure de la vitesse de projectiles tirés par un pistolet.

## Matériel à disposition

On dispose d'un banc d'expérience auquel sont incorporés : un pistolet et son support ; un arbre métallique qui transmet le mouvement tournant d'un moteur électrique de vitesse variable à deux paires de disques métalliques "emboîtables" ; entre les deux disques de chaque paire est ajustée une feuille de papier à cadran angulaire gradué qui constitue une des deux cibles de l'expérience ; ajoutons que chaque paire de disques peut coulisser le long de l'arbre pour y être fixée en une position désirée ; un dispositif absorbeur de projectiles.

On dispose également d'une perforatrice pour la préparation des cibles, de projectiles, d'un compte-tours et d'un stroboscope.

qX

qX

P1

P2

(a)

L

cible 1

cible 2

Schéma de principe et élément de théorie

Les deux cibles graduées, solidaires de l'arbre (a), tournent à la même fréquence    n.

P1    est la position de l'impact sur la cible 1.

P2    est la position de l'impact sur la cible 2.

Si, pendant l'intervalle de temps que met le projectile pour franchir la distance    L    entre les deux cibles, le système tourne d'un angle    q,    on peut écrire la vitesse    v    du projectile, supposée constante, comme suit :

,      l'angle q    doit être exprimé en radians.

## Manipulations

Pour chaque mesure, perforez avec précision deux feuilles de papier graduées et ajustez-les sur le banc d'expérience. Fixez ensuite ces deux cibles à une distance    L    l'une de l'autre ; mesurez cette distance. Réglez la fréquence    n    de rotation du moteur à une valeur de l'ordre de mille tours par minute (contrôlée par le compte-tours). Cette fréquence sera mesurée à l'aide du stroboscope. Préparez le pistolet avec l'aide d'un assistant.

PAN !    Après le tir au pistolet et l'arrêt du moteur, prélevez sur les deux cibles. Mesurez l'angle    q,    qui correspond à la différence entre les positions angulaires des impacts du projectile et convertissez cet angle en radians. Calculez ensuite la vitesse    v    du projectile.

Faites plusieurs mesures de la vitesse d'un projectile et étudiez la dispersion des résultats.